# Arbeitshilfe zur Erstellung einer Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096

# Technische Universität München

Stand: Juni 2018

Vorwort

Die Verantwortung für den innerbetrieblichen Brandschutz obliegt dem Arbeitgeber, an der TUM vertreten durch die Universitätsleitung. Das gilt sowohl für den Schutz der Personen (Beschäftigte, Studierende, Gäste) als auch für den Schutz der Sachgüter.

Um einen wirksamen Brandschutz in den einzelnen Einrichtungen der TUM sicher zu stellen, delegiert die Universitätsleitung ihre Zuständigkeiten auf die Leitungen der Fakultäten, Institute, Lehrstühle und sonstigen Einrichtungen und auf die Leitungen der Abteilungen der Verwaltung jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse. Diese werden nachfolgend als Verantwortliche bezeichnet.

Brandschutzordnungen sind auf ein bestimmtes Objekt zugeschnittene Zusammenfassungen von Regeln für die Brandverhütung und das Verhalten im Brandfall. Angesichts der Verschiedenheit der Institute, Lehrstühle und sonstigen Einrichtungen und ihrer unterschiedlichen Betriebsabläufe ist es nur begrenzt möglich, ein allgemeingültiges Muster für die örtlich erforderlichen Brandschutzmaßnahmen aufzustellen. Daher kann diese Arbeitshilfe nur einen allgemeinen Rahmen vorgeben, der von den Verantwortlichen vor Ort individuell überprüft und angepasst werden muss. Insbesondere der Abschnitt „Alarmsignale und Anweisungen beachten“ ist zwingend zu überarbeiten.

Das Inhaltsverzeichnis gibt die Anforderungen der DIN 14096 (Stand Mai 2014) in der geforderten Reihenfolge wieder. Nicht zutreffende Abschnitte dürfen entfallen, andere Abschnitte sind nicht zulässig.

Brandschutzordnungen müssen stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden und sind mindestens alle 2 Jahre zu überprüfen.

Die aktuelle Brandschutzordnung Teil B muss jeder Person, die sich nicht nur vorübergehend im Gebäude aufhält, zugänglich gemacht werden. Die Inhalte sollten regelmäßig Bestandteil der jährlichen Unterweisung sein.

Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096

"Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung

eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss.

Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss."

Zitat aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster Az.: 10 A 363/86 vom 11.12.87

# Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Brandschutzordnung

- Brandverhütung

- Brand- und Rauchausbreitung

- Flucht- und Rettungswege

- Melde- und Löscheinrichtungen

- Verhalten im Brandfall

- Brand melden

- Alarmsignale und Anweisungen beachten

- In Sicherheit bringen

- Löschversuche unternehmen

- Besondere Verhaltensregeln

- Einleitung

Die Brandschutzordnung nach DIN 14096 besteht aus drei Teilen. Teil A ist ein nach einheitlichen Gesichtspunkten gestalteter, öffentlicher Aushang, Teil C richtet sich an Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind.

Der vorliegende Teil B richtet sich an Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben, die sich nicht nur vorübergehend im Gebäude aufhalten.
 
Diese Brandschutzordnung Teil B gilt für Gebäude 0503 und tritt zum XXXX in Kraft.

Datum		Unterschrift

Brandschutzordnung

- Brandschutzordnung

# Die Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096 richtet sich an Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben, die sich nicht nur vorübergehend in Gebäuden der Technischen Universität München aufhalten.

# Aushänge entsprechend Brandschutzordnung Teil A müssen in der Nähe der Telefonapparate gut sichtbar angebracht sein. Aushänge, die nicht mehr gut lesbar sind oder deren Inhalt nicht mehr zutrifft, müssen ersetzt werden.

# Abbildung: Aushang der Brandschutzordnung Teil A incl. Notfall-Rufnummern

- Brandverhütung

Alle in der Hochschule Beschäftigten und alle Studierenden sind verpflichtet, durch ihr Verhalten zur Verhütung von Bränden beizutragen.

Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, seine Mitarbeiter/innen und die Studierenden über den Inhalt der Brandschutzordnung im Rahmen einer Unterweisung zu informieren. Bestandteil der Unterweisung sind Räumungsübungen. Alle haben sich mit dieser Brandschutzordnung und dem Aushang der Brandschutzordnung Teil A (siehe Punkt b)) vertraut zu machen, um dadurch einen effektiven, vorbeugenden Brandschutz und ein umsichtiges rasches Handeln im Brandfall zu ermöglichen.

# Verbote des Hantierens mit offenem Feuer sind strikt zu befolgen und durchzusetzen. In allen Gebäuden der Technischen Universität München herrscht Rauchverbot.

# Brennbare Flüssigkeiten dürfen niemals in Ausgüsse oder Toiletten geschüttet werden.

# Elektrogeräte

- Elektrisch betriebene Geräte und Anlagen müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen. Dies ist bei intakten Geräten, die das VDE-Zeichen tragen, gewährleistet.

- Die Benutzung schadhafter Elektrogeräte ist verboten.

- Bei Mängeln an elektrischen Geräten sind diese sofort außer Betrieb zu nehmen.

- Beim Verlassen der Räume ist darauf zu achten, dass alle elektrischen Geräte (soweit sie betriebsmäßig nicht auf Dauerbetrieb geschaltet sein müssen) abgeschaltet bzw. abgesteckt sind.

- Fest installierte Elektrogeräte (ortsfeste Elektrogeräte) dürfen nur von Elektrofachkräften angeschlossen werden.

- Kochgeräte dürfen nur unter ständiger Aufsicht und mit einer geeigneten Feuerschutzunterlage, die allseitig mindestens 2 cm über das Gerät hinausreicht, betrieben werden.

- Kopierer u.ä. dürfen nicht in Fluchtbereichen und Treppenräumen aufgestellt werden.

# Feuergefährliche Arbeiten, die außerhalb dafür vorgesehener Räume im Auftrag des Bauamtes, der Liegenschaftsverwaltung, des Technischen Betriebs oder der Nutzer  durchgeführt werden, wie Schweißen, Brennschneiden, Trennschleifen, Hantieren mit Flammen usw., dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnis) vorgenommen werden. Hierbei sind die in der Schweißerlaubnis aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

# Die Lagerung von brennbaren oder explosiven Stoffen darf nur in speziell gekennzeichneten und ausgestatteten Räumen durchgeführt werden.

# In allen Laboratorien ist die Gültigkeit der DGUV-Information 213-850 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“ zu prüfen und ggf. vollständig anzuwenden.

# Brennbare Abfälle wie z.B. Kartonagen oder Verpackungsmaterial dürfen nicht in Flurbereichen oder Treppenhäusern zwischengelagert werden. Sie sind unverzüglich zu entsorgen. In Werkstätten sind gebrauchte, ölgetränkte Putzlappen in dicht verschlossenen Blechbehältern abzulegen.

Eine Anhäufung brennbarer Stoffe ist zu vermeiden.

- Brand- und Rauchausbreitung

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr muss jede unnötige Luftzufuhr zum Brandherd vermieden werden, d.h. Feuerschutzabschlüsse, Fenster und Türen sind zu schließen bzw. geschlossen zu halten.

# Rauchschutztüren (Feuerschutzabschlüsse)

- auf den Fluren dienen dazu, die Treppenhäuser frei von Rauch und anderen gefährlichen Brandgasen zu halten.

- Die Türen dürfen nicht verkeilt oder deren bestimmungsgemäßer Schließvorgang auf andere Art blockiert werden.

- Jeder ist verpflichtet, z.B. Keile aus Rauch- und Brandschutztüren oder Gegenstände aus deren Schließweg zu entfernen.

# Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen

befinden sich in einigen Treppenhäusern. Sie machen es möglich, dass im Brandfall der Rauch abziehen kann. Eine Zweckentfremdung (z.B. zur Lüftung der Flure) ist unzulässig.

- Flucht- und Rettungswege

- Fluchtwege, Flure, Treppenräume und Verkehrswege in Gebäuden und im Freien, sowie Flächen für die Feuerwehr müssen ständig in vollem Umfang freigehalten werden.

- Türen in Fluchtwegen und Notausgängen dürfen während der Betriebszeit nicht verschlossen werden.

- Notausgänge müssen jederzeit in Fluchtrichtung begehbar sein.

- Jeder Beschäftigte ist über die Lage und den Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zu unterrichten. Er hat sich die Flucht- und Rettungswege seines Arbeitsbereiches einzuprägen und mit dafür Sorge zu tragen, dass diese Wege nicht verstellt werden.

- Sicherheitsschilder (Sicherheitskennzeichen, wie Brandschutz-, Rettungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungs-Zeichen) sowie aushängende Flucht- und Rettungspläne, die den Verlauf der Rettungswege sowie sämtliche Feuerlösch- und Meldemöglichkeiten zeigen, dürfen nicht verdeckt und/oder zugestellt werden.

- Fahrzeuge, die in Anfahrtszonen für die Feuerwehr parken, müssen unverzüglich aus diesen Bereichen entfernt werden.

- Melde- und Löscheinrichtungen

# Die Standorte der Melde- und Löscheinrichtungen sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet.

| # Handfeuermelder | # Feuerlöscher | # Wandhydrant | # Einrichtungen zur Brandbekämpfung (z.B. Löschdecke) |
| --- | --- | --- | --- |

- Alle  Beschäftigten sind über die ihrem Arbeitsplatz nahe gelegenen Standorte, über die Wirkungsweise von Feuerlöschern und Brandmeldeeinrichtungen und über das Verhalten im Brandfall zu unterrichten (Teil der Sicherheitsunterweisung bzw. Unterweisung im Brandschutz).

- Eine ausreichende Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in der Handhabung von Feuerlöschgeräten praktisch auszubilden.

- Alle haben dafür Sorge zu tragen, dass Feuerlöscherstandorte nicht verstellt werden und Brandschutzeinrichtungen leicht zugänglich sind.

- Jede missbräuchliche Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen, Feuerlöschgeräten und Alarmierungsmitteln ist verboten.

- Jeder ist verpflichtet, sich mit Lage und Funktion der in seinem Arbeitsbereich befindlichen Melde- und Löscheinrichtungen vertraut zu machen.

- Der Austausch benutzter oder defekter Feuerlöscher ist, ebenso wie das Fehlen von Feuerlöschern, sofort zu melden.

| München / Stammgelände und Sportzentrum | Garching | Freising / Weihenstephan |
| --- | --- | --- |
| Zentralabteilung 4 Tel. 089.289.22718 | Feuerwehr Garching Tel. 089.289.12024 | Zentralabteilung 4 Tel. 08161.71.4468 |

- Verhalten im Brandfall

- Oberstes Gebot im Brandfall ist, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Unüberlegtes Handeln kann zu Fehlverhalten und Panik führen!

- Nächsten Handfeuermelder betätigen (Glasscheibe einschlagen und Druckknopf betätigen)

- Druckknopfmelder sind in den Bereichen der Notausgänge und Rettungswege angeordnet.

- Jeder Brand ist sofort zu melden. Dies erfolgt durch die Alarmierung der Feuerwehr unter der Notrufnummer  112.

- Ständig besetzte Pforte unter 22222 oder Mobil: 089/289-22222 informieren

- Den Aushängen der Brandschutzordnung Teil A  „Verhalten im Brandfall und Notfallrufnummern“, ist Beachtung zu schenken.

- Bei unmittelbarer Gefährdung von Personen geht Menschenrettung vor Brandbekämpfung.

- Bei Bränden an elektrischen Anlagen ist der Strom, wenn möglich, sofort abzuschalten (spannungsfrei schalten).

- Die Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten.

- Den Anordnungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

- Gefährdete Personen sind ohne Eigengefährdung in Sicherheit zu bringen.

- Die Türen sind zu schließen (nicht absperren), den gekennzeichneten Fluchtwegen ist zu folgen.

- Die Aufzüge dürfen nicht benutzt werden, da im Brandfall die Lichtschranken der Aufzugstüren nicht mehr schließen oder mit einem Stromausfall zu rechnen ist.

- Brand melden

# Jeder Brand ist sofort mittels Telefon oder Feuermelder an die örtliche Feuerwehr zu melden unter genauer Angabe:

- Wo brennt es?

- Was brennt?

- Wie viel brennt?

- Welche Gefahren?

- Warten auf Rückfragen!

Nach erfolgter Meldung nicht sofort aufhängen, sondern Nachfragen und Anweisungen  der Feuerwehr abwarten. Das Gespräch wird immer von der Feuerwehr beendet.

Nach der Meldung sollen möglichst keine weiteren Telefonate vom selben Apparat geführt werden, um ggf. für Rückrufe der Feuerwehr erreichbar zu sein.

Eine Alarmierung der Feuerwehr ist notfalls auch über die Handmelder möglich.

- Alarmsignale und Anweisungen beachten

- Geb. 0503:

Das Gebäude ist mit einer flächendeckenden Brandmeldeanlage sowie einer Elektroakustischen Anlage (ELA) ausgerüstet. Auf Alarmsignale und Durchsagen ist zu achten.

Zur Verbesserung der Evakuierung erfolgt die Räumung abschnittsweise und gestaffelt. Das Geschoss des ausgelösten Brandabschnittes, sowie der im Geschoss darüber liegende Brandabschnitt werden sofort alarmiert.

Um ca. 3 Minuten verzögert, werden die benachbarten Brandabschnitte, sowie die restlichen Geschosse des ausgelösten Brandabschnittes automatisch alarmiert.

Eine komplette Alarmierung erfolgt nur durch auslösen eines Druckknopfmelders oder durch die Feuerwehr.

Ablauf Alarmfall:

- DIN Alarm-Ton - Pause -

- Ansage in Deutsch - Pause –

„Achtung, Achtung! Es folgt eine wichtige Durchsage. Bitte räumen Sie sofort das Gebäude. Folgen Sie den gekennzeichneten Flucht – und Rettungswegen. Benutzen Sie keine Aufzüge. Helfen Sie Behinderten. Beachten Sie die Anweisungen des zuständigen Personals. Begeben Sie sich zügig ins Freie.“

- Ansage in Englisch - Pause –

-  Endlosschleife

# Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Sicherheitspersonales, SG 443 bzw.

# SG 442 bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Sie erkennen die Mitarbeiter an den

# gelben Warnwesten.

Ablauf Probealarm:

# „Hier spricht die Leitung des Hauses. Im Rahmen der regelmäßigen technischen Funktionsüberprüfung der Evakuierungsanlage erfolgt über die Lautsprecher nun eine Probealarmierung. Bitte schenken Sie dieser Probealarmierung keine Beachtung. Danke.“

- Es sind Festlegungen zu treffen, von welchen Personen Weisungen gegeben werden und dass nach Eintreffen der Feuerwehr ausschließlich deren Weisungen zu befolgen sind.

- Alarmierungsmeldungen des TUM Alarmtools werden über Email und die TUM Campus App empfangen. Parallel werden die Meldungen immer auf der Website https://alarm.tum.de/ veröffentlicht und die Echtheit der Meldung überprüfen zu können. 
Die Meldungen haben folgenden Aufbau:

  - Absender: Alarm.hr6@tum.de

  - Betreff: TUM: Alarm / Gefahr / alert / danger!

  - Betroffener Bereich: Angabe des Gefahrenbereichs - Bitte prüfen Sie anhand dieser Angabe, inwiefern Sie von der Gefahr betroffen sein könnten.

  - Gefahrenlage: Die bestehende Gefahr wird hier verdeutlicht.

  - Hinweise: Der Warntext enthält kurze Informationen bzw. Hinweise und Verhaltensempfehlungen. Bitte achten Sie auf die gegebenen Hinweise!

- In Sicherheit bringen

- Den Gefahrenbereich entsprechend der Flucht- und Rettungswegekennzeichnung sofort verlassen. Dabei Ruhe bewahren!

- Gefährdeten, behinderten und verletzten Personen ist zu helfen.

- Stark verqualmte Räume sind gebückt oder kriechend zu verlassen.

- Bei Räumungsmaßnahmen ist zu beachten, dass keine Personen zurückbleiben (z.B. in WC's und Nebenräumen).

- Der für den Bereich festgelegte Sammelplatz ist aufzusuchen.

- Sammelplatz für das Geb. 0503 befindet sich auf der Wiese zwischen Glyptothek Westseite zur Luisenstraße (siehe Anlage).

- Die Vorgesetzten überprüfen am Sammelplatz die Anwesenheit ihrer Mitarbeiter und Besucher und teilen vermisste Personen unverzüglich der Feuerwehr mit.

Bei versperrten Fluchtwegen sollte man sich an der nächstmöglichen Gebäudeöffnung  (Fenster, Außentür… ) bemerkbar machen. Die Türen sind zu schließen und ggf. ist mit angefeuchteten Tüchern das Eindringen von Brandrauch zu verhindern.

- Löschversuche unternehmen

Hier gilt als oberster Grundsatz: Menschenrettung vor Rettung von Sachgütern und dem Löschen eines Brandes.

- Brände sollten möglichst mit den nächstgelegenen, geeigneten Löschgeräten bekämpft werden.

- Brennende Personen sind am Weglaufen zu hindern und sind sofort zu löschen. Wasser ist als Löschmittel zu bevorzugen. Wo kein Wasser verfügbar ist, kann ein Feuerlöscher verwendet werden. Dabei nach Möglichkeit nicht direkt ins Gesicht sprühen.

- Die Löschversuche sind nur ohne Gefährdung der eigenen Person durchzuführen.

- Bei Bränden an elektrischen Anlagen sind diese vor dem Löschangriff  spannungsfrei zu schalten.

# Hinweise zum richtigen Einsatz von Feuerlöschgeräten

# (Teil der Brandschutzübung):

- Feuer in Windrichtung angreifen!

- Flächenbrände (Flüssigkeiten, Benzin) vorn beginnend ablöschen!

- Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen!

- Angemessene Anzahl von Löschern auf einmal einsetzen, nicht nacheinander!

- Brandherd weiter beobachten, Vorsicht vor Wiederentzündung!

- Feuerschutzabschlüsse, Fenster und Türen sind zu schließen.

- Besondere Verhaltensregeln

- Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverzüglich dem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden.

- Die Hauptgefahr geht im Brandfall vom Brandrauch durch seine giftige, ätzende oder erstickende Wirkung aus. Deshalb sind beim Verlassen von Gefahrenbereichen unbedingt die Türen zu schließen (nicht verschließen), um weitere Verqualmung zu vermeiden.

- Versuchsaufbauten sind ggf. in einen gefahrlosen Zustand zu bringen.

- Die Aufzüge dürfen im Brandfall nicht benutzt werden, da die Lichtschranken der Aufzugstüren nicht mehr schließen oder mit einem Stromausfall zu rechnen ist.

- Automatische Löschanlagen mit Löschgasen (z.B. CO2, Stickstoff) sind mit einem akustischen Signalton verbunden, der zum sofortigen Verlassen des Bereichs auffordert. Es besteht Erstickungsgefahr! Beschäftigte in solchen Bereichen sind turnusgemäß über die Gefahren durch einströmendes Gas zu unterweisen.